Relazione del progetto "Servo" (esempio)

Versione: 1.0
Autore: Michele Valiati
Data: 26 11 2025

Sommario

Questo documento descrive il progetto che legge un joystick con un ESP32, invia i dati via UART a un Arduino Uno (master), il master inoltra i comandi via SPI ad un Arduino Uno R3 (slave) che comanda un servo e visualizza informazioni su un display LCD I2C. Vengono spiegati i tre protocolli usati (UART, SPI, I2C), la loro applicazione nel progetto, il wiring essenziale, e vengono riportati i principali sketch con spiegazione di funzionamento.

Architettura generale

- ESP32: legge VRx (asse X), VRy (asse Y) e il pulsante del joystick; applica smoothing e invia stringhe tramite Serial2 (TX) verso l'Arduino Uno master.

- Arduino Uno (MASTER): riceve via SoftwareSerial (UART) la stringa dal ESP32, la parse, e costruisce un pacchetto che invia via SPI all'Arduino Uno R3 (SLAVE).

- Arduino Uno R3 (SLAVE): riceve pacchetti via SPI (formato con start marker 0xFF + 3 byte), muove il servo (o aziona rotazione continua) e visualizza X/Y/B su LCD I2C.

Tutti i dispositivi devono condividere il GND comune. Per il servo si consiglia alimentazione 5V esterna con GND in comune.

I protocolli usati

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

- Tipo: comunicazione seriale asincrona punto-a-punto.

- Caratteristiche: usa TX/RX, velocità (baud), 1 start bit, 7/8 data bit, parity (opzionale), 1/2 stop bit.

- Vantaggi: semplice, robusto per comunicazioni a bassa velocità; facile debug tramite terminale.

- Uso nel progetto:

  - ESP32 (Serial2) TX -> Arduino Uno SoftwareSerial RX.

  - Formato inviato: stringhe ASCII "X:val,Y:val,B:val\n".

  - Baud usato: 4800 (scelto per maggiore affidabilità con SoftwareSerial).

- Note pratiche:

  - Usare cavi corti, GND comune.

  - Scollegare la linea UNO->ESP32 durante i test o usare level shifter (UNO TX = 5V non ideale per ESP32 RX).

  - Se si rileva "garbage" usare baud più basso e/o una libreria seriale alternativa (AltSoftSerial).

SPI (Serial Peripheral Interface)

- Tipo: bus sincrono master/slave, full-duplex.

- Linee: MOSI (master out → slave in), MISO (slave out → master in), SCK (clock), SS (slave select).

- Caratteristiche: veloce, nessuna indirizzazione integrata (il master seleziona lo slave abbassando SS).

- Uso nel progetto:

  - UNO (MASTER) usa SPI per inviare pacchetti al UNO R3 (SLAVE).

  - Wiring: D11 (MOSI), D12 (MISO), D13 (SCK), SS = D10.

  - Protocollo semplice adottato: [START = 0xFF][X][Y][B]

    - START aiuta la sincronizzazione (lo slave ignora bytes finché non vede 0xFF).

- Implementazione tecnica:

  - Master: digitalWrite(SS, LOW); SPI.transfer(...); digitalWrite(SS, HIGH);

  - Slave: abilitare SPI in modalità slave e SPI interrupt (SPCR |= SPE | SPIE) e usare ISR SPI_STC_vect per leggere SPDR.

- Note pratiche:

  - In slave MISO deve essere OUTPUT.

  - USARE variabili volatile per comunicare tra ISR e loop, copiare i dati fuori dall'ISR con noInterrupts()/interrupts().

I2C (Inter-Integrated Circuit)

- Tipo: bus sincrono multi-master/multi-slave a due linee (SDA data, SCL clock) con indirizzamento a 7-bit (o 10-bit).

- Caratteristiche: semplice per periferiche multiple (sensori, display), supporta pull-up su SDA/SCL.

- Uso nel progetto:

  - UNO R3 (SLAVE) usa I2C per il display LCD (LiquidCrystal_I2C) all'indirizzo tipico 0x27.

  - Visualizza i valori X/Y/B sul display 16×2.

- Note pratiche:

  - Pull-up da 4.7k–10k su SDA/SCL se non forniti dal modulo.

  - Verificare indirizzo I2C con I2C scanner se il display non risponde.

Wiring essenziale (sintesi)

- Alimentazioni:

  - ESP32: 3.3V (alimentazione USB o esterna)

  - UNO master: 5V (USB)

  - UNO R3 (slave): 5V (USB o esterna)

  - Servo: 5V (preferibile alimentazione esterna)

  - Tutti i GND collegati insieme.

- UART (ESP32 ↔ UNO master):

  - ESP32 Serial2 TX (GPIO17) -> UNO SoftwareSerial RX (D8)

  - GND comune

- SPI (UNO master ↔ UNO R3 slave):

  - UNO MASTER D11 (MOSI) -> SLAVE D11 (MOSI)

  - UNO MASTER D12 (MISO) -> SLAVE D12 (MISO)

  - UNO MASTER D13 (SCK) -> SLAVE D13 (SCK)

  - UNO MASTER D10 (SS) -> SLAVE D10 (SS)

  - GND comune

- I2C (UNO R3 ↔ LCD I2C):

  - UNO R3 A4 (SDA) -> LCD SDA

  - UNO R3 A5 (SCL) -> LCD SCL

  - VCC/GND: come richiesto

- Servo:

  - Signal -> UNO R3 pin 3

  - VCC -> 5V (preferibilmente esterno)

  - GND -> comune

Codici e spiegazione del funzionamento

Di seguito i file principali usati nel progetto. Caricali sui rispettivi dispositivi.

1) ESP32 — lettura joystick e invio UART

/*

esp32_sender_simplified.ino

Semplice: legge joystick X/Y e pulsante, invia ogni 50 ms

- Serial2 TX -> Arduino UNO SoftwareSerial RX (es. GPIO17 -> UNO D8)

- Baud: 4800

*/

const int JOY_X_PIN = 34;   // ADC1

const int JOY_Y_PIN = 35;   // ADC1

const int BUTTON_PIN = 32;  // digitale con INPUT_PULLUP

const int SERIAL2_RX = 16;  // non usato qui

const int SERIAL2_TX = 17;  // TX -> UNO RX (D8)

const unsigned long SEND_INTERVAL_MS = 50; // ogni 50 ms

unsigned long lastSend = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial2.begin(4800, SERIAL_8N1, SERIAL2_RX, SERIAL2_TX);

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

analogSetPinAttenuation(JOY_X_PIN, ADC_11db);

analogSetPinAttenuation(JOY_Y_PIN, ADC_11db);

Serial.println("ESP32 simplified sender started (50ms, Serial2 TX=17, 4800 baud)");

}

int mapTo180(int raw) {

int v = map(raw, 0, 4095, 0, 180);

return constrain(v, 0, 180);

}

void loop() {

unsigned long now = millis();

if (now - lastSend >= SEND_INTERVAL_MS) {

int rawX = analogRead(JOY_X_PIN);

int rawY = analogRead(JOY_Y_PIN);

int angleX = mapTo180(rawX);

int angleY = mapTo180(rawY);

int btn = (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) ? 1 : 0;

// Format semplice: X:nn,Y:nn,B:n\n

Serial2.print("X:"); Serial2.print(angleX);

Serial2.print(",Y:"); Serial2.print(angleY);

Serial2.print(",B:"); Serial2.println(btn);

Serial.print("Sent -> ");

Serial.print("X:"); Serial.print(angleX);

Serial.print(" Y:"); Serial.print(angleY);

Serial.print(" B:"); Serial.println(btn);

lastSend = now;

}

delay(1);

}

Spiegazione:

- Legge gli ADC delle porte consigliate (ADC1) per ridurre il rumore; applica un filtro EMA (exponential moving average) per smoothing.

- Invia stringhe ASCII via Serial2 a 4800 baud (più affidabile con SoftwareSerial lato UNO).

- Invia periodicamente (SEND_INTERVAL_MS) o quando c'è un cambiamento significativo (THRESHOLD), e almeno un heartbeat periodico.

2) Arduino Uno (MASTER) — ricezione UART e inoltro SPI

/*

uno_master_simplified.ino

Semplice master UNO:

- SoftwareSerial RX = D8 (ascolta ESP32 TX)

- Inoltra ogni linea ricevuta via SPI come pacchetto: 0xFF, X, Y, B

- SPI pins standard: D11 MOSI, D12 MISO, D13 SCK, SS = D10

*/

#include <SoftwareSerial.h>

#include <SPI.h>

SoftwareSerial espSerial(8, 9); // RX = D8, TX = D9 (non usato)

const int SS_PIN = 10;

const int BUF_MAX = 100;

char buf[BUF_MAX];

int bufPos = 0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

espSerial.begin(4800);

SPI.begin();

pinMode(SS_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(SS_PIN, HIGH);

Serial.println("UNO master simplified started (SoftwareSerial D8, SPI master)");

}

void sendSPIPacket(byte x, byte y, byte b) {

digitalWrite(SS_PIN, LOW);

SPI.transfer(0xFF);

SPI.transfer(x);

SPI.transfer(y);

SPI.transfer(b);

digitalWrite(SS_PIN, HIGH);

}

void processBuffer() {

if (bufPos == 0) return;

buf[bufPos] = '\0';

String s = String(buf);

s.trim();

Serial.print("RX raw: "); Serial.println(s);

// Estrai numeri dalla stringa

int vals[3] = {0,0,0};

int vIdx = 0;

long cur = 0;

bool inNum = false;

for (int i = 0; i < s.length() && vIdx < 3; ++i) {

char c = s.charAt(i);

if (c >= '0' && c <= '9') {

inNum = true;

cur = cur * 10 + (c - '0');

} else {

if (inNum) {

vals[vIdx++] = (int)cur;

cur = 0; inNum = false;

}

}

}

if (inNum && vIdx < 3) vals[vIdx++] = (int)cur;

// Normalizza

byte x = (vIdx>0) ? constrain(vals[0],0,180) : 0;

byte y = (vIdx>1) ? constrain(vals[1],0,180) : 0;

byte b = (vIdx>2) ? (vals[2] != 0 ? 1 : 0) : 0;

Serial.print("Forwarding SPI: "); Serial.print(x); Serial.print(","); Serial.print(y); Serial.print(","); Serial.println(b);

sendSPIPacket(x,y,b);

bufPos = 0;

}

void loop() {

while (espSerial.available()) {

int c = espSerial.read();

if (c == '\n' || c == '\r') {

if (bufPos > 0) processBuffer();

} else {

if (bufPos < BUF_MAX-1) buf[bufPos++] = (char)c;

}

}

}

Spiegazione:

- Il master ascolta la SoftwareSerial e accumula i caratteri in un buffer finché non trova terminatore (\n o \r).

- Filtra la stringa per tenere solo numeri e separatori, poi estrae i valori numerici.

- Costruisce un pacchetto SPI con marker 0xFF e i tre byte X,Y,B e lo invia allo slave (SS basso durante la trasmissione).

3) Arduino Uno R3 (SLAVE) — ricezione SPI e controllo servo + LCD

Versione robusta (posizionale servo su pin 3):

Spiegazione:

- L'ISR (SPI_STC_vect) legge i byte in arrivo e cerca il marker 0xFF; quando raccoglie 3 byte li segnala al loop principale con packetReady.

- Nel loop, i dati vengono copiati in modo atomico e applicate azioni: posizionamento servo e aggiornamento LCD.

- pinMode(10, INPUT_PULLUP) evita false attivazioni dovute a SS fluttuante.

4) (Opzionale) Arduino R3 slave — modalità continuous-rotation (360° via tempo)

Se usi un servo a rotazione continua puoi usare la versione che gestisce rotazione per gradi usando controllo temporale. È incluso come file separato uno_r3_slave_360_continuous.ino — il codice mappa un byte X (0..255) a 0..360° e ruota di quella quantità in base a degreesPerSecond calibrato. Utile se hai un continuous-rotation servo; non usabile con servo standard che sono limitati a ~0..180°.

(Se vuoi includo qui il codice completo della variante continua; è già stato fornito in sessione e posso inserirlo su richiesta.)

Testing, calibrazione e suggerimenti pratici

- Debug UART: usare i programmi diagnostici che stampano ogni byte in HEX aiuta a capire se la linea presenta rumore.

- Se "garbage" appare, provare:

  - baud più basso (4800 o 2400),

  - cambiare pin RX per SoftwareSerial,

  - usare AltSoftSerial o NeoSWSerial,

  - mettere una resistenza serie 100–220Ω sul TX per smorzare rimbalzi,

  - provare cavetti più corti e assicurare GND comune.

- Calibrazione continuous servo:

  - misurare tempo necessario per una rotazione completa a full-speed e calcolare degreesPerSecond.

  - regolare stopValue (valore che ferma il servo) e speedPercent per ottenere la direzione/speed desiderata.

- Sicurezza alimentazione:

  - Non alimentare servo ad alto assorbimento dal 5V USB dell'Arduino; usare un'alimentazione separata con GND comune.

- Miglioramenti possibili:

  - aggiungere checksum al pacchetto SPI e ritrasmettere se checksum non valido,

  - aggiungere ack dal slave al master su MISO per conferma di ricezione,

  - usare un protocollo binario più compatto sullo stream UART per efficienza,

  - aggiungere rilevazione di errore/timeout e meccanismi di recovery.